TIRGUS IZPĒTE

Balvu novada pašvaldībaS
 TILŽAS PAGASTA PĀRVALDEs 
Tilžas ciema  ŪDENSVADU REKONSTRUKCIJA

ID Nr. tpp 2018/5

Informācija par pasūtītāju:

| # Nosaukums | Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvalde |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90009115622 |
| Adrese | Brīvības iela 3a Tilža, Balvu novads LV-4572 |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes vad. Anna Bērziņa tālr.: 26181117 e-pasts: tilza@balvi.lv |
| E-pasta adrese | tilza@balvi.lv |
| Darba laiks | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

- Tirgus izpētes priekšmets ir tehniskās dokumentācijas izstrāde Tilžas ciemata ūdensvadu rekonstrukcijai, pievienojot centrālās artēziskās akas ūdensvadam divu artēzisko aku atsevišķas ūdensvadu sistēmas, kas jāveic atbilstoši projektēšanas uzdevumam (Pielikums Nr.1).

- Tilžas pagasta ūdensvadu rekonstrukcija, pievienojot centrālās artēziskās akas ūdensvadam divu artēzisko aku atsevišķas ūdensvadu sistēmas. . Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr. 2).

- Objekta atrašanās vieta: Tilžas pagasts, Tilža, Balvu novads.

- Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.

- Darba izpildes noteikumi:

Pretendentam jāizstrādā  tehniskā dokumentācija Tilžas ciemata ūdensvadu rekonstrukcijai, pievienojot centrālās artēziskās akas ūdensvadam divu artēzisko aku atsevišķas ūdensvadu sistēmas, jāveic ūdensvadu rekonstrukcijas darbi atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

- Līguma  izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas līdz 2018.gada 14. decembrim.

- Apmaksas noteikumi: par faktiski padarīto, pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā.

- Pakalpojumu līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvalde.

- Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

- Piedāvātajai cenai jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā.

- Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu.

- Piedāvājums sastāv no aizpildīta Pielikuma  Nr.3.

- Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 15. novembrim plkst.12:00, Balvu novada pašvaldībā, Tilžas pagastā, Brīvības ielā 3a, Balvu novads, LV-4502 slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku.

Pielikums Nr.1

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

    - Tehniskās dokumentācijas izstrāde par tILŽAS  PAGASTA  ŪDENSVADU REKONSTRUKCIJu Tilžas pagastā , Balvu novadā.

Tilžas ciemata ūdens vadu rekonstrukcija, pievienojot centrālās artēziskās akas ūdensvadam divu artēzisko aku atsevišķas ūdensvadu sistēmas.

- Uzdevums:

1.1. Veikt paskaidrojuma raksta izstrādi.

- Darba apjomi:

| Nr. p. k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskaidrojuma raksta un grafisko materiālu izstrāde Tilžas ciemata ūdens vadu rekonstrukciju, pievienojot centrālās artēziskās akas ūdensvadam divu artēzisko aku atsevišķas ūdensvadu sistēmas. | līgums | 1 |
|  | Paskaidrojuma raksta akceptēšana būvvaldē. |  |  |

- Projektēšanas uzdevums:

|  |  | Objekta nosaukums | Tehniskās dokumentācijas izstrāde Tilžas ciemata ūdens vadu rekonstrukcijai, pievienojot centrālās artēziskās akas ūdensvadam divu artēzisko aku atsevišķas ūdensvadu sistēmas. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Objekta adrese | Tilžas pagasts, Balvu novads |  |  |  |  |  |
|  |  | Būves veids | Jaun-būve | Remonts | Pārbūve | Atjaunošana | Papla-šināš. |  |
|  |  |  |  |  | jā |  |  |  |
|  |  | Objekta funkcija un parametri | Divu ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija pieslēdzoties esošajai centra ūdensapgādes sistēmai; |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasūtītājs | Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr. Nr. | Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes vad. tālr.: 26181117 |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektēšanas stadija | Publiskā apspriešana |  |  |  |  | NĒ |
|  |  |  | Paskaidrojuma raksts (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāju) |  |  |  |  | JĀ |
|  |  | Projekts pa būves kārtām | NĒ |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipveida risinājuma pielietojums | NĒ |  |  |  |  |  |
|  |  | Individuāla risinājuma izstrādāšana | JĀ |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Prasība izstrādāt |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Paskaidrojuma raksta izstrāde | Paskaidrojuma raksts - Vispārīgā daļa - Skaidrojošais apraksts - Apjomi |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Zemes gabala topogrāfiskais plāns |  | JĀ |  |  |  |  |  |
|  | Paskaidrojuma raksts |  | Ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, zemes īpašniekiem, u.c. veic PROJEKTĒTĀJS |  |  |  |  |  |
|  | Paskaidrojuma raksta eksemplāru skaits |  | 3 eksemplāri t.sk. būvvaldes eksemplārs |  |  |  |  |  |

|  | ### Īpašie nosacījumi |
| --- | --- |
| 15.1 | Izstrādājot projektu, jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi, Latvijas būvnormatīvi, Latvijas valsts standarti un citi spēkā esošie normatīvie akti, kā arī Projektēšanas uzdevumā ietvertās prasības. |

Pielikums Nr. 2

REKONSTRUKCIJAS UZDEVUMS

Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta ūdensvadu rekonstrukcija pievienojot centrālās artēziskās akas ūdensvadam divu artēzisko aku atsevišķas ūdensvadu sistēmas.

Tehniskā specifikācija:

| Nr.p.k | Darba nosaukums | mērvienība | daudzums | Piedāvāta cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izbūvējamo cauruļvadu trašu nospraušana | m | 400 |  |
| 2. | Izbūvēto ūdensvada cauruļu un mezglu digitālā uzmērīšana | St | 2.0 |  |
| 3. | Grunts izstrāde ar ekskavatoru kausu, nokraujot uz tranšejas malas | m3 | 80.0 |  |
| 4. | grunts izstrāde ar roku darba spēku | m3 | 2.5 |  |
| 5. | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru | m3 | 60.0 |  |
| 6. | Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām 30 cm | h | 1.50 |  |
| 7 | PE elektrometināmo formdaļu montāža ar DN līdz 100mm, izmantojot metināmo iekārtu, uz gatavas pamatnes, būvgrāvī | gab | 12.00 |  |
| 7.1 | PE EM dubultuzmava | gab | 2.00 |  |
| 7.2 | PE EM līkums902 g D63 | gab | 4.00 |  |
| 7.3 | PE EM sedlu atzars D 110/63 | gab | 2.00 |  |
| 8. | PEPN10 ūdens spiedvada caurules D63 iebūve ar beztranšejas metodi | m | 280.00 |  |
| 9. | PEPN10 ūdens spiedvada caurules D63 iebūve aizsargčaulā | m | 20.00 |  |
| 10. | PEPN10 ūdens spiedvada caurules D 110x6.6(aizsagčaula) iebūve ar beztranšejas metodi, | m | 20.00 |  |
| 11. | Apakšzemes aizbīdņa ar uzmavām un teleskopisko kātuD63, h līdz 2.0m montāža būvgrāvī uz sagatavotas pamatnes, nostiprinot ar grunti, uzstādot kapi | gab. | 2.00 |  |
| 12. | PE cauruļvadu aizsagčaulas uzstādīšana izveidojot, aizdarot montāžas atveres grodu akā | Viet. | 6.00 |  |
| 12.1 | Aizsagčaula ar gumiju D63 | gab | 6.00 |  |
| 13. | Pievienošana esošajam Ū D63 dz/betona grodu akā | Viet. | 2.00 |  |
| 14. | Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās akas D1000 izbūve, savienoj. Iestrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar hidroizolācijas mastiku, ķeta lūku 40t, h līdz 2m | kpl | 2.00 |  |
| 15. | Hidroizolācijas mastika | kg | 20.00 |  |
| 16. | Šķembas dz/betona akas pamatnei | m3 | 0.40 |  |
| 17. | Betons B25 | m3 | 0.20 |  |
| 18. | Ūdensizvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 300.00 |  |
| 19. | Ūdens atsūknēšana no tranšejas (pēc vajadzības) | St. | 4.00 |  |
| 20 | Citas izmaksas kopā: |  |  |  |
| 21 | Kopā |  |  |  |

Pielikums Nr.3

PIETEIKUMS

DALĪBAI  TIRGUS IZPĒTĒ PAR Balvu novada pašvaldībaS  TILŽAS PAGASTA   ŪDENSVADU REKONSTRUKCIJas tehniskās dokumentācijas izstrādi UN ŪDENSVADU REKONSTRUKCIJAS DARBU VEIKŠANU.

Informācija par pretendentu:

| # Nosaukums / Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |

Mūsu finanšu piedāvājums ir

| Pozīcija | Tirgus izpētes priekšmets | Piedāvājuma cena bez PVN (EUR) | PVN (EUR) | Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskaidrojuma raksts un grafisko materiālu izstrāde Tilžas ciemata ūdens vadu rekonstrukcijai, pievienojot centrālās artēziskās akas ūdensvadam divu artēzisko aku atsevišķas ūdensvadu sistēmas. |  |  |  |
| 2. | Balvu novada pašvaldības Tilžas ciemata ūdensvadu rekonstrukcija pievienojot centrālās artēziskās akas ūdensvadam divu artēzisko aku atsevišķas ūdensvadu sistēmas. |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |  |  |

Paraksts: 			__________________________________

Vārds, uzvārds: 		__________________________________

Amats:				 __________________________________

2018.gada ______________________