Tehniskā specifikācija

Informācija par pasūtītāju:

| # Nosaukums | Balvu Mākslas skola |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90009115622 |
| Adrese | Teātra iela 2.; Balvu pilsēta, Balvu novads, LV-4501 |
| Kontaktpersona | Elita Teilāne |
| Kontakttālrunis | 29157234 |

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: telpu atjaunošana

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:

Paredzamā līguma izpildes vieta: Teātra iela 2, Balvi

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2017.gada 10.augusts

Citas piedāvājumam izvirzītās prasības: Lētākais piedāvājums

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Veidošanas telpa |  |  |
|  | Ģipškartona starpsienas demontāža | m2 | 10.50 |
|  | Grīdas seguma (lamināts) un klājuma demontāža | m2 | 35.00 |
|  | Tapešu noņemšana | m2 | 55.00 |
|  | Siltās grīdas izveide (no apkures) ieskaitot visus tehnoloģiskos darbus | m2 | 35.00 |
|  | Nodilumizturīga linoleja (43 klase) ieklāšana ar šuvju metināšanu ieskaitot visus sagatavošanas darbus | m2 | 35.00 |
|  | PVC grīdlīstu montāža | m2 | 27.00 |
|  | Metāla pārejas sliekšni pie durvīm | gab | 1 |
|  | Sienu sagatavošana un līmēšana ar krāsojamajām tapetēm | m2 | 55.00 |
|  | Sienu krāsošana ar tonētu akrila krāsu | m2 | 55.00 |
|  | Griestu pakojuma nomaiņa (kasetes 600 x 600 mm) | m2 | 35.00 |
|  | LED lampu montāža pagarinot esošos elektrības kabeļus | gab. | 6.00 |
|  | Metāla izlietnes un jaucējkrāna montāža ar jauniem ūdens un kanalizācijas pievadiem no blakus telpas | gab. | 1.00 |
|  | - Mufeļtelpa |  |  |
|  | Esošās grīdas seguma demontāža | m3 | 1.70 |
|  | Grīdas flīžu ieklāšana ieskaitot visus tehnoloģiskos darbus | m3 | 1.70 |
|  | Gaisa nosūces ventilatora uzstādīšana ar jauniem gaisa vadiem un pieslēgšanos pie esošā ventkanāla (ieskaitot caurumu kalšanu sienās) | gab. | 1.00 |
|  | - Lietvedes telpa |  |  |
|  | Esošā grīdas seguma demontāža | m2 | 22.80 |
|  | Nodilumizturīga linoleja (43 klase) ieklāšana ar šuvju metināšanu ieskaitot visus sagatavošanas darbus | m2 | 22.80 |
|  | PVC grīdlīstu montāža | m | 20.00 |
|  | Metāla izlietnes un jaucējkrāna komplektā ar skapīti montāža pie esošajiem ūdens un kanalizācijas izvadiem | gab. | 1.00 |
|  | Kopā: |  |  |
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružutransportaizdevumi |  | % |
|  | Tiešāsizmaksaskopā: |  |  |
|  | Virsizdevumi , tai skaitādarbaaizsardzība |  | % |
|  | Peļņa |  | % |
|  | Darbadevējasociālaisnodoklis |  | 23,59% |
|  | Summa kopā bez PVN: |  |  |
|  | Kopā: |  |  |
|  | PVN |  | 21,00% |
|  | Būvniecībasizmaksaskopā: |  |  |

- Piedāvājumu noformēt saskaņā ar 2017.gada 3.maija MK noteikumiem Nr.239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība""Prasības:

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā.

Atbildīgā būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija (Ēku būvdarbu vadīšanā).

Piedāvājums jāiesniedz ( personīgi vai pa pastu) Teātra ielās 2, Balvos, Balvu novads, LV-4501 līdz 2017.gada 16. jūnijam plkst. 12:00, ar norādi: telpu atjaunošana Balvu Mākslas skolā  Teātra ielā 2, Balvos.