TIRGUS IZPĒTE

Atdzelžošanas iekārtu “CENTRS” Tilžā tehniskā apkope

ID Nr. BNP TI 2021/61

Informācija par pasūtītāju:

| # Nosaukums | Balvu novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90009115622 |
| Juridiskā adrese | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| Pasūtītājs veic tirgus izpēti cita pasūtītāja vajadzībām | Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvalde Juridiskā adrese: Brīvības iela 3a, Tilža, Balvu novads, LV-4572 Reģistrācijas numurs 90009303076 Tālruņa Nr.: 64522516, E-pasta adrese: tilza@balvi.lv |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes vadītāja Anna Bērziņa, mob.26181117 , e-pasts: tilza@balvi.lv |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Sarmīte Gržibovska, t.64520931, e-pasts: sarmite.grzibovska@balvi.lv |
| E-pasta adrese | dome@balvi.lv |
| Darba laiks | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

- Tirgus izpētes priekšmets atdzelžošanas iekārtu “Centrs” Tilžā tehniskā apkope atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1).

- Līguma izpildes vieta: Dārza iela 1A, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads.

- Līguma  izpildes termiņi: no līguma noslēgšanas 1 (viena) mēneša laikā.

- Apmaksas noteikumi: pēc  pakalpojuma sniegšanas un rēķina saņemšanas dienas 10 (desmit) darba dienu laikā.

- Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvalde.

- Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā, tai skaitā piegādes izmaksām.

- Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.

- Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.

- Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.  Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas atbildīs prasībām un būs ar zemāko cenu.

- Prasības pretendentam:

  - Pretendentam  iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā vismaz 1 (vienā) objektā.

  - Pretendentam jānodrošina pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā tehnika, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums.

  - Pretendents pakalpojuma sniegšanas laikā apņemas ievērot spēkā esošos normatīvus, darba drošības un tehniskās normas, normatīvos aktus, kas regulē paredzētos darbus.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - aizpildīts Pielikums Nr.2;

  - aizpildīts Pielikums Nr.3;

  - Informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši 11.1.punktam, pievienojot vismaz 1 (vienu) atsauksmi vai alternatīvus dokumentus, kas apliecina nepieciešamo pieredzi.

  - Citi dokumenti, ko pretendents uzskata par nepieciešamu iesniegt un kas pierāda pretendenta atbilstību prasībām.

- Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

- Pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.

- Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no Tirgus izpētes rezultāta.

- Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 31.maijam, plkst. 13:00,  Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501. Piedāvājumu var iesniegt slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku, vai elektroniski, sūtot uz tirgusizpetes@balvi.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, e-pasta ziņojuma tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā laika, tiks atzīti par neatbilstošiem tirgus izpētes noteikumu prasībām.

Pielikums Nr.1

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2021/61

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ūdens attīrīšanas iekārtas WATEX RCMB16x2 apkope |  |  |
| 1.1. | Atdzelžošanas spiedfiltram |  |  |
| 1.1.1. | Skalošanas ciklu darbības pārbaude, regulēšana | gab | 1 |
| 1.1.2. | Vadības vārstu darbības un blīvuma kontrole | gab | 1 |
| 1.1.3. | Filtrējošā materiāla irdināšana ar gaisa pūtēju | gab | 1 |
| 1.1.4. | Elektromagnētisko vārstu darbības kontrole un nepieciešamības gadījumā, defektu novēršana un vārsta nomaiņa | gab | 1 |
| 1.1.5. | Atgaisošanas sistēmas kontrole | gab | 1 |
| 1.1.6. | Cauruļvadu, armatūras savienojumu blīvumu kontrole un nepieciešamības gadījumā, noplūdes novēršana | gab | 1 |
| 1.1.7. | Automātikas kastes funkciju darbību pārbaude | gab | 1 |
| 1.1.8. | Filtrējošā materiāla papildināšana, ja ir nepieciešams | gab | 1 |
| 1.2. | Gaisa kompresoram |  |  |
| 1.2.1. | Darbības pārbaude, defekta gadījumā iekārtas nogādāšana uz servisa centru | gab | 1 |
| 1.2.2. | Kondensāta izvadīšana no spiedtvertnes | gab | 1 |
| 1.2.3. | Gaisa padeves droseles ieregulējuma pārbaude un nepieciešamības gadījumā tās ieregulēšana | gab | 1 |
| 1.2.4. | Gaisa vadu sistēmas blīvuma pārbaude un nepieciešamības gadījumā noplūdes novēršana | gab | 1 |
| 1.3. | Tehnoloģiskajam procesam |  |  |
| 1.3.1. | Filtru skalošanas darbības kontrole | gab | 1 |
| 1.3.2. | Attīrītā ūdens kvalitātes kontrole, veicot mērījumu uz vietas (dzelzs testēšana) un nepieciešamības gadījumā arī citu parametru testēšana | gab | 1 |

Pielikums Nr.2

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2021/61

PIETEIKUMS

DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ

Atdzelžošanas iekārtu “CENTRS” Tilžā tehniskā apkope

ID Nr. BNP TI 2021/61

Informācija par pretendentu:

| # Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese/ adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts) |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) |  |

Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties tirgus izpētē un pildīt tirgus izpētē norādītās prasības.

Paraksts: 			__________________________________

Vārds, uzvārds: 		__________________________________

Amats:				 __________________________________

2021.gada ______________________

Pielikums Nr.3

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2021/61

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ

Atdzelžošanas iekārtu “CENTRS” Tilžā tehniskā apkope

ID Nr. BNP TI 2021/61

| Pozīcija | Pretendenta piedāvājums: Izvērsts apraksts atbilstoši visām Tehniskās specifikācijas prasībām | Piedāvātā cena, bez PVN | PVN | Piedāvātā cena, ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atdzelžošanas iekārtu “Centrs” tehniskā apkope Tilžā |  |  |  |  |

Pakalpojums tiks sniegts līdz ____________________________________.

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas ar līguma izpildi  saistītās izmaksas, paredzēti visi riski, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem, kas var rasties līguma izpildes laikā.

Piedāvātā cena būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvātās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai un piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: 			__________________________________

Vārds, uzvārds: 		__________________________________

Amats:				 __________________________________

2021.gada ___.___________________