# TIRGUS IZPĒTE

BĒRZKALNES PAGASTA PĀRVALDES AUTOCEĻU UN IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI ZIEMAS PERIODĀ,

ID Nr. BPP TI 2019/3

Informācija par pasūtītāju:

| # Nosaukums | Balvu novada pašvaldības Bērzkalnes pagasta pārvalde |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90009303019 |
| Adrese | Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-4590 |
| Kontaktpersona | Pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte Saleniece |
| Kontakttālrunis | 28319661 |

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

- Tirgus izpētes priekšmets ir  Bērzkalnes pagasta pārvaldes autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā.

- Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji norādīti tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1.), autoceļu sarakstā (Pielikums Nr.2) un ielu sarakstā (Pielikums Nr.3).

- Līguma izpildes vieta: Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-4590

- Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2020.gada 31.martam.

- Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs Bērzkalnes pagasta pārvalde.

- Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

- Apmaksas noteikumi: par faktiski padarīto darbu, pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas 10 (desmit) darba dienu laikā.

- Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.

- Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.

- Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu.

- Piedāvājums sastāv no aizpildīta Pielikuma Nr.4.

- Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 31.oktobrim plkst.15:00, Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku.

### Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nosacījumi pagasta ceļu attīrīšanai no sniega

- Kontaktpersona pie pasūtījuma pieņemšanas katru reizi.

- Darbu uzsākšana ne vēlāk kā divas stundas pēc pasūtījuma pieņemšanas un pabeigšana ne vairāk par 24 stundām.

- Ņemot vērā ierobežotos finanšu līdzekļus, Pasūtītājam ir tiesības samazināt Izpildītājam piešķirtā attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas darbu apjomu vai vispār neuzdot darbus.

- Precīzu darba vietu, apjomu un darba izpildes termiņu Pasūtītājs noteiks, dodot Izpildītājam konkrētu darba uzdevumu. Par konkrētu darbu Pasūtītājs informēs Izpildītāju, nosūtot rakstisku paziņojumu par darba uzdevumu uz Izpildītāja norādīto elektroniskā pasta adresi vai pa tālruni.

Autoceļa attīrīšana no sniega

Mērķis: Atbrīvot brauktuvi, ceļa paplašinājumus, laukumus un nomales no sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

Mērvienība :Autoceļa atbrīvošana no sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba pārgājienu skaita.

Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

Iekārtas:Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzēto aprīkojumu.

Darba izpilde: Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves. Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Prasības izpildītam darbam :

• jābūt attīrītam visam brauktuves platumam visā tīrītajā posmā;

• sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē lai paliekošās piebraukta sniega vai

ledus segas biezums nebūtu lielāks par 10 cm;

• krustojumos un pieslēgumos nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes;

• pieļaujamas tikai līdz 4 cm dziļas risas.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

Nosacījumi pagasta ielu attīrīšanai no sniega

- Kontaktpersona pie pasūtījuma pieņemšanas katru reizi.

- Darbu uzsākšana ne vēlāk kā divas stundas pēc pasūtījuma pieņemšanas un pabeigšana ne vairāk par 24 stundām.

- Ņemot vērā ierobežotos finanšu līdzekļus, Pasūtītājam ir tiesības samazināt Izpildītājam piešķirtā attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas darbu apjomu vai vispār neuzdot darbus.

- Precīzu darba vietu, apjomu un darba izpildes termiņu Pasūtītājs noteiks, dodot Izpildītājam konkrētu darba uzdevumu. Par konkrētu darbu Pasūtītājs informēs Izpildītāju, nosūtot rakstisku paziņojumu par darba uzdevumu uz Izpildītāja norādīto elektroniskā pasta adresi vai pa tālruni.

Ielu attīrīšana no sniega

Mērķis: Atbrīvot ielas paplašinājumus, laukumus un nomales no sniega, nodrošinot ielu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

Mērvienība : Ielu atbrīvošana no sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba pārgājienu skaita.

Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no sniega;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

Iekārtas: Sniega tīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzēto aprīkojumu.

Darba izpilde: Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielu aprīkojums un ielu tuvumā esošās būves. Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ielu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Prasības izpildītam darbam :

• jābūt attīrītam visam brauktuves platumam visā tīrītajā posmā;

• sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē lai paliekošās piebraukta sniega vai

ledus segas biezums nebūtu lielāks par 10 cm;

• krustojumos un pieslēgumos nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes;

• pieļaujamas tikai līdz 4 cm dziļas risas.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

Nosacījumi pagastu ceļu un ielu attīrīšanai no sniega

- Kontaktpersona pie pasūtījuma pieņemšanas katru reizi

- Darbu uzsākšana ne vēlāk kā piecas stundas pēc pasūtījuma pieņemšanas.

- Ņemot vērā ierobežotos finanšu līdzekļus, Pasūtītājam ir tiesības samazināt Izpildītājam piešķirtā attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas darbu apjomu vai vispār neuzdot darbus.

- Precīzu darba vietu, apjomu un darba izpildes termiņu Pasūtītājs noteiks, dodot Izpildītājam konkrētu darba uzdevumu. Par konkrētu darbu Pasūtītājs informēs Izpildītāju, nosūtot rakstisku paziņojumu par darba uzdevumu uz Izpildītāja norādīto elektroniskā pasta adresi vai pa tālruni.

### Atsevišķa autoceļa posma attīrīšana no  sniega

Mērķis: Atbrīvot autoceļa brauktuves vai nomales atsevišķu joslu no  sniega.

Mērvienība : Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšanu no sniega jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas darba pārgājiena kilometros paralēli ceļa asij (km).

Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Autoceļa joslas attīrīšana no  sniega‚ braucot paralēli ceļa asij;

3. Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Iekārtas: Autoceļu attīrīšanu no  sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

Darba izpilde:

- Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšanu piemēro gadījumos, kad ir nepieciešams veikt atsevišķu sniega tīrīšanas pārgājienu – intensīvas snigšanas vai sniegputeņa gadījumos, kā arī attīrot nomales.

- Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

- Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

- Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

- Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

Prasības izpildītam darbam : Attīrītās brauktuves joslas platums nedrīkst būt šaurāks par 2,75 m. Nomale šaurāka par 2,75 m jāattīra vienā gājienā.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

Pielikums Nr.2

Bērzkalnes pagasta pārvaldei uzturēšanai pakļauto autoceļu saraksts

| D-1 | Bērzkalne - Ploskena | 4.274 km |
| --- | --- | --- |
| D-2 | Krievkalns - Lielmežnieki | 1.400 km |
| D-3 | Bērzkalne - Užgova | 1.710 km |
| D-4 | Bērzkalne - Taureskalns | 1.600 km |
| D-5 | Silakrogs - Lazdukalns | 2.400 km |
| D-6 | Vējava - Brieževa | 1.610 km |
| D-7 | Silakrogs - Auzāji | 2.930 km |
| D-8 | Rubeņi - Vistusala | 1.700 km |
| D-9 | Sīļi - Pulksteņu ferma | 1.042 km |
| D-10 | Aizpurve - Moziņķi | 3.860 km |
| D-11 | Rubeņi - Leišavnieki | 0.570 km |
| D-12 | Sīļi - Auzāji | 1.290 km |
| D-13 | Elkšņeva - Brieževa | 2.294 km |
| D-14 | Elkšņeva - Mūrova | 5.310 km |
| D-15 | Dubļeva – Priedaines kapi | 0.800km |
| D-16 | Bērzkalne - Mazmārtiņi | 0.384 km |
| D-17 | Silakrogs - Brieževa | 0.620 km |
| D-18 | Rubeņi - Gaiļi | 0.640 km |
| D-19 | Rubeņi - Rītausma | 0.680 km |
| D-20 | Vistusala - Bitīši | 0.750 km |
|  | Kopā | 35.864 km |

Pielikums Nr.3

Bērzkalnes pagasta pārvaldei uzturēšanai pakļauto ielu saraksts

| Balvu iela | 0.120 km |
| --- | --- |
| Ūdru iela | 0.290 km |
| Liepu iela | 0.320 km |
| Pļavu iela | 0.330 km |
| Meža iela | 0.100 km |
| Kopā | 1.160 km |

Pielikums Nr.4.

# PIETEIKUMS

BĒRZKALNES PAGASTA PĀRVALDES AUTOCEĻU UN IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI ZIEMAS PERIODĀ,

ID Nr. BPP TI 2019/3

Informācija par pretendentu:

| # Nosaukums / Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |

Mūsu finanšu piedāvājums ir:

|  | Darba nosaukums | Mēra vienība | Darba daudzums | Vienības cena EURO (bez PVN) | Vienības cena EURO (PVN) | Cena par plānoto apjomu EURO (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoceļu un ielu attīrīšana no sniega | km | 37.024 x 7 |  |  |  |
| 2. | Atsevišķu autoceļu posmu attīrīšana no irdena sniega sanesumiem | km | 10 |  |  |  |

Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina pakalpojuma izpildi Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Piedāvātās cenas būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: 	__________________________________

Vārds, uzvārds: 	__________________________________

Amats:		 __________________________________

2019.gada ______________________