1.pielikums

Tirgus izpētei

“Keramiskā dūmvada izbūve daudzdzīvokļu mājai Balvu novadā”

ID Nr. BNP TI 2022/98

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Keramiskā dūmvada izbūve daudzdzīvokļu mājai Balvu novadā”

(ID Nr. BNP TI 2022/98)

Keramiskā dūmvada diametrs 160 mm, augstums 11 metri.

- Komplektā nepieciešams uzstādīt:

1.1. pamatu skursteņa atbalstam uz zemes 1m x 1m x 1,20m dziļumā;

1.2. keramikas dūmvadu ar skursteņa apvalku-veidgabalu, siltumizolāciju, keramisko skursteņa cilindru;

1.3. kondensāta trauku ar izvadu;

1.4. revīzijas trejgabalu ar revīzijas durvīm;

1.5. katra stāvā, 100 mm zemāk zem griestiem, pieslēguma trejgabalu 450 leņķī (trīs dzīvokļi – trīs pieslēgumi) ar ievadu dzīvokli - diametrs 120mm;

1.6. skursteņa augstums virs ēkas jumta jānodrošina vismaz 1m ar noslēgplāksni veidgabala, siltumizolācijas nosegšanai;

1.7. keramiskā skursteņa un noslēgplāksnes savienošanai ierīkoto noslēdzošo konusu no māla konusa;

1.8. virs skursteņa 45cm augstumā, uz metāla kājām (d 12mm stienis) uzstāda skārda jumtiņu ar pārklājumu virs skursteņa 15cm uz katru pusi, lai novērstu lietus, sniega iekļūšanu skurstenī;

1.9. uzstāda skursteņa nostiprinošos enkurus sasaistē ar ēkas sienu ik pēc 1,5m.

- Pēc mūrēšanas darbiem, skurstenim no ārpuses uzvelk apmetuma kārtu un nokrāso to ar fasādes krāsu uz silikona bāzes (pieskaņotu sienai – ķieģeļu krāsā).

- Fotofiksācijā (skat. Pielikumu) redzams jau izbūvēts dūmvads citam pieslēgumam. Jaunajam izbūvētajam dūmvadam vizuāli jābūt atbilstošam jau esošajam dūmvadam.

| Pasūtītāja prasības | Preču vizuālie piemēri | Pretendenta piedāvājums (galvenie tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- |
| Keramiskais dūmvads, diametrs:160 mm garums:11 metri |  |  |
| Revīzija, augstums: 660 mm diametrs:160 mm |  |  |
| Keramiskā caurule |  |  |
| Trejgabals 45°, augstums: 660 mm diametrs:160mm |  |  |
| Kondensāta trauks, diametrs: 160mm |  |  |
| Nosegplāksne |  |  |
| Revīzijas durvis |  |  |
| Pieslēguma izolācija, diametrs: 160 mm un 120 mm |  |  |
| Izolācija dūmvadam, augstums: 1m diametrs:160 mm un 120 mm |  |  |
| Māla nobeiguma konuss |  |  |
| Mūrjava, 25 kg |  |  |
| Keramikas līme, 3 kg |  |  |

1. Pievienotajiem attēliem ir informatīvs raksturs.

2. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

□ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

20__.gada __._________1

[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds]

Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.