TIRGUS IZPĒTE

Profesionālā veļas žāvētāja iegāde Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

ID Nr. PS TI 2022/2

___________________________________________________________________________

(tirgus izpētes nosaukums, identifikācijas numurs)

1. Informācija par pasūtītāju

| Pasūtītājs | Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90000012456 |
| Adrese, e-pasta adrese | Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV -4501, e-pasts: pansionatsbalvi@balvi.lv |
| Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikta tirgus izpēte (ja attiecināms) (nosaukums, Reģ.Nr., adrese) | Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” Reģ. Nr. 90000012456, Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV -4501, e-pasts: pansionatsbalvi@balvi.lv |
| Kontaktpersona saistībā ar iepirkuma priekšmetu (vārds, uzvārds, amats, tālr./mob.) | Direktors Jana Komane, mob.t. 26586237 |
| Kontaktpersona saistībā ar piedāvājuma sagatavošanu / iesniegšanu (vārds, uzvārds, amats, tālr./mob., e-pasta adrese) | Saimniecības struktūrvienības vadītājs Jānis Mileiko mob.t. 29196617, e-pasts: pansionatsbalvi@balvi.lv |
| Pasūtītāja darba laiks | Darba dienās no 8.30-17.00 |

2. Tirgus izpētes priekšmets: Profesionālā veļas žāvētāja iegāde Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (skat. 1.pielikumu).

3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

4. Līguma izpildes vieta: Balvu novada “Pansionāts “Balvi””,  Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV -4501

5. Līguma izpildes / darbības termiņš: līdz pasūtījuma izpildei.

6. Līgumcena: līdz 9’999,99 eiro ar PVN (cenā jābūt iekļautiem visiem ar iepirkuma līguma izpildi saistītiem izdevumiem, t.sk., nodokļiem, nodevām, administratīvajām izmaksām, transporta izdevumiem, iespējamiem sadārdzinājumiem u.c. cenu izmaiņām, kā arī tādām izmaksām, kas nav minētas, bet bez kuriem nebūtu iespējama kvalitatīva un normatīvajiem aktiem atbilstoša līguma izpilde).

7. Apmaksas nosacījumi: pēcapmaksa ar pārskaitījumu

8. Prasības pretendentam:

8.1. Pretendentam jābūt reģistrētiem LR Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Informācija tiks pārbaudīta LR Uzņēmumu reģistrā tīmekļvietnē https://www.ur.gov.lv/lv/.

8.2. Uz pretendentu nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi. Latvijā reģistrētām vai pastāvīgi dzīvojošām personām dokuments nav jāiesniedz – pretendentu izslēgšanas noteikumi tiks pārbaudīti LR Ārlietu ministrijas mājas lapas www.mfa.gov.lv sadaļā “Sankcijas”. Pārbaude tiek veikta tikai pretendentiem, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

9. Iesniedzamie dokumenti:

9.1. Finanšu / tehniskais piedāvājums (skat. 2.pielikumu);

10. Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks, vieta, veids:

10.1. Piedāvājumi var tikt nosūtīti pa pastu, ar kurjeru, iesniegti personīgi vai elektroniski līdz 12.10.2022., plkst.15.00.

10.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta (iestādes nosaukums, adrese): Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV -4501,

10.3. Ja piedāvājumu iesniedz nosūtot pa pastu vai kurjeru, pasūtītājam to ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

10.4. Sūtot elektroniski, pieteikums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz e-pasta adresi: pansionatsbalvi@balvi.lv, vēstules tēmā norādot tirgus izpētes identifikācijas numuru.

10.5. Piedāvājuma sūtījuma noformēšana: piedāvājumu ievieto aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda:

- pretendenta nosaukumu un adresi;

- pasūtītāja nosaukums un adresi;

- atzīme ar norādi: Tirgus izpētei: „Profesionālā veļas žāvētāja iegāde Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”, ID Nr. PS TI 2022/2. Neatvērt līdz 12.10.2022., plkst.15.00”.

11. Ar līguma izpildi saistītie īpašie nosacījumi (ja attiecināms): -

12. Papildus informācija:

12.1. Ja līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam netiek iesniegts neviens piedāvājums, pasūtītājs ir tiesīgs piedāvājuma termiņu pagarināt vai tirgus izpēti izbeigt bez rezultātiem.

12.2. Ja līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam tiek iesniegti mazāk kā 3 (trīs) piedāvājumi, pasūtītājs rīkojas šādā secībā:

12.2.1. pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu;

12.2.2. atkārtoti pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu un, papildus, nosūta informāciju par tirgus izpēti uz vismaz 3 (trīs) (ja iespējams) piegādātāju e-pasta adresēm;

12.2.3. trešo reizi pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu un, papildus, ievieto tirgus izpētes publikāciju iepirkumu atbalsta mājas lapā Iepirkumi.lv https://www.iepirkumi.lv/ .

12.3. Pasūtītājam nav pienākums veikt pilnīgi visas 14.2.punkta apakšpunktos norādītās darbības, ja 3 (trīs) pretendentu piedāvājumi tiek saņemti pirms vēl ir secīgi veiktas visas 12.2.punkta apakšpunktos norādītās darbības.

12.4. Ja pasūtītājam, secīgi veicot 14.2.punkta apakšpunktos norādītās darbības, nav izdevies iegūt informāciju par vismaz 3 (trim) piegādātājiem, pasūtītājs izdara izvēli no 2 (diviem) pretendentiem vai slēdz iepirkuma līgumu ar vienīgo pretendentu, tirgus izpētes rezultātu apkopojumā attiecīgi aprakstot tirgus izpētes gaitu, izveidojušās situācijas īpašo raksturu un pamatojot izdarīto izvēli.

12.5. Ja izslidinātās tirgus izpētes dokumentos ir nepieciešams veikt izmaiņas, pasūtītājs pārtrauc tirgus izpēti, izdara nepieciešamās izmaiņas un izsludina tirgus izpēti no jauna. Grozījumu veikšana jau izsludinātās tirgus izpētes ietvaros nav pieļaujama.

12.6. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt tirgus izpēti, veikt izmaiņas tirgus izpētes nosacījumos / dokumentos un rīkot jaunu tirgus izpēti.

12.7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, līguma slēgšanas tiesības tiek piedāvātas nākamajam pretendentam ar zemāko cenu / augstāko punktu skaitu vai arī tirgus izpēte tiek pārtraukta, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

12.8. Pasūtītājs ir tiesīgs neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Tirgus izpētes rezultāti ir saistoši pasūtītājam tad, ja tiek slēgts iepirkuma līgums.

12.9. Ja ir iesniegti tirgus izpētē noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, tirgus izpēte tiek izbeigt bez rezultāta.

12.10. Uz pretendentu nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi.

12.11. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, pretendentam jābūt īpašai norādei.

12.12. Piedāvājumi, kas ir iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiek vērtēti.

13. Rezultātu paziņošana:

13.1. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tirgus izpētes noslēgšanās, t.sk., tirgus izpētes pārtraukšanas vai izbeigšanas, pasūtītājs paziņo par tās rezultātiem:

13.1.1. ievieto informāciju Balvu novada pašvaldības mājas lapas http://www.balvi.lv/ sadaļā “Iepirkumi” (ja par to sākotnēji ir bijis ievietots paziņojums), norādot vismaz šādu informāciju:

- tirgus izpētes rezultātu publicēšanas datumu;

- pretendenta, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, vārdu, uzvārdu / nosaukumu, Reģ.Nr.;

- līgumcenu bez PVN;

- ja tirgus izpēte ir pārtraukta vai izbeigta, papildus jānorada izbeigšanas vai pārtraukšanas pamatojums.

13.1.2. paziņojumu par rezultātiem nosūta pretendentiem uz to piedāvājumā norādītajām pasta vai e-pasta adresēm (ja ir saņemti piedāvājumi); paziņojumi par rezultātiem visiem pretendentiem nosūtāmi vienlaikus; paziņojumā norāda vismaz šādu informāciju:

- visus tirgus izpētes pretendentus, un to piedāvātās cenas bez PVN;

- tirgus izpētes uzvarētāju;

- tikai noraidītajam pretendentam – noraidīšanas iemeslu.

16. Personu datu apstrāde: Pasūtītājs tirgus izpētē iesniegtos personas datus ievāc, izmanto, glabā un dzēš, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas un c) apakšpunktu, kas nosaka, ka apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, t.i., dati tiks izmantoti noteikto mērķu sasniegšanai. Jebkurā laikā persona ir tiesīga prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par datu lietošanu, kā arī prasīt datu dzēšanu. Pasūtītājas garantē, ka datu apstrādē tiek ievērotas Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu prasības.

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu/tehniskais piedāvājums (veidlapa)

1.pielikums

Tirgus izpētei

“Profesionālā veļas žāvētāja

iegāde Balvu novada

“Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

ID Nr. PS TI 2022/2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| N.P.K. | Apraksts | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ietilpība | kg | Ne mazāk kā 25 |
| 2. | Tvertnes tilpums | litri | Ne mazāk kā 500 |
| 3. | Elektrības pieslēgums | slēgums | 380-415V/50 Hz/x3 |
| 4. | Sildīšanas jauda (max) | kW | 30 |
| 5. | Sildīšanas veids | Veids | Elektrisks |
| 6. | Durvju atvērums | cm | Ne mazāks kā 90 |

Papildus prasības:

- Dažādas programmas ar dažādām sausuma pakāpēm;

- Dažādiem tekstilizstrādājumiem pielāgotas žāvēšanas programmas (t.sk. virskrekli, spilveni, segas, āra apģērbs u.c.);

- Programmas norises un atlikušā laika rādījums uz elektroniskā displeja;

- Piegāde: uz Tirgus izpētē Nr. PS TI 2022/2 norādīto adresi, par piegādātāja līdzekļiem, ne vēlāk kā 10 nedēļas no Tirgus izpētes līguma slēgšanas dienas.

- Garantija: ne mazāka kā 24 mēneši no uzstādīšanas brīža;

- Apmaksa : pēcapmaksa ar pārskaitījumu;

- Uzstādīšana un personāla apmācība : tiek nodrošināta par piegādātāja līdzekļiem.

2.pielikums

Tirgus izpētei

“Profesionālā veļas žāvētāja

iegāde Balvu novada

“Pansionāts “Balvi”” vajadzībām”

ID Nr. PS TI 2022/2

[uz uzņēmuma veidlapas]

FINANŠU / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

___________________________________________________________________________

(tirgus izpētes nosaukums, identifikācijas numurs)

| Pasūtītājs | ……, Reģ.Nr….., adrese ….. |
| --- | --- |

| Pretendents (nosaukums, adrese, Reģ.Nr.) |  |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgā persona (personas, kura slēgs līgumu, vārds, uzvārds, amats; ja līgumu slēgs pilnvarota persona, tad papildus norāda pilnvaras izošanas laiku un numuru) |  |
| Informācija par norēķina kontu (banka, kods, konta Nr.) |  |
| Pretendenta kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālr./mob., e-pasta adrese) |  |

1. Finanšu piedāvājums:

1.1. Finanšu piedāvājuma kopsavilkums:

| Izmaksu veids | Izmaksas (EUR bez PVN) |
| --- | --- |
| … |  |
| PVN 21% |  |
| Kopā ar PVN |  |

1.2. □ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka piedāvājuma cenā ir iekļauti visi ar iepirkuma līguma izpildi saistīti izdevumi, t.sk., nodokļi, nodevas, administratīvās izmaksas, transporta izdevumi, iespējamiem sadārdzinājumiem u.c. cenu izmaiņas, kā arī tādas izmaksas, kas nav minētas, bet bez kuriem nebūtu iespējama kvalitatīva un normatīvajiem aktiem atbilstoša līguma izpilde.

1.3. □ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents piekrīt pasūtītāja noteiktajiem apmaksas nosacījumiem.

1.4. □ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties tirgus izpētē un izpildīt norādītās prasības.

2. Tehniskais piedāvājums:

2.1. Līguma izpildes / darbības termiņš: _____

2.2. Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš: ____ pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa.

2.3. □ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka ir informēts par būtiskākajiem līguma izpildei izvirzītajiem nosacījumiem.

2.4. Būvdarbu / preces garantijas laiks (ja attiecināms): ____ mēneši pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

2.5. Informācija par sertificētajiem speciālistiem (ja attiecināms): ____________________ (speciālista vārds, uzvārds, joma, kādā iegūts sertifikāts, sertifikāta Nr.)

3. Cita papildus informācija (ja nepieciešams):

Pielikumā: …

20__.gada __._________

Amats, vārds uzvārds, paraksts14________________

Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.