TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Preces / pakalpojuma nosaukums | Apraksts | Skaits |
| --- | --- | --- |
| Stabu izgatavošana ar norādēm (virzienrādītājs →) | - staba garums 1800 mm, staba daļai, ko ierok zemē garums no 900 mm; - iestiprināšanas pamatne 600 mm; - staba resnums jāizvēlas proporcionāli tā garumam, aptuveni 1/21 daļa no staba garuma; - uz katra staba liek vienu virziena norādi (→), (skatīt virzienu norāžu grafiskās proporcijas https://www.daba.gov.lv/lv/media/12774/download); - informācijas norādes piestiprināmas, izveidojot iezāģējumu apaļkoka stabā (detalizēts apraksts Vienotais_stils_virziena_norades.pdf). | 2 gb. |
| Staba izgatavošana (takas sākumā ar norādi un uzrakstu) | - staba garums 1800 mm, staba daļai, ko ierok zemē garums no 900 mm; - iestiprināšanas pamatne 600 mm; - staba resnums jāizvēlas proporcionāli tā garumam, aptuveni 1/21 daļa no staba garuma; - informācijas norāde piestiprināma izveidojot iezāģējumu apaļkoka stabā; - virziens (→) uz kuras teksts – “Stompaku purva taka 400 m” (iekrāsots ar krāsu) Informāciju skat. https://www.daba.gov.lv/lv/media/12774/download 2.lpp. | 1 gb. |
| Katedras tipa stends ar informācijas planšeti balstīts uz diviem balstiem (jāizgatavo tikai informācijas stends, planšetes izgatavo cits pakalpojuma sniedzējs!) | - izmēri – A2 594 mm x 420 mm; - stenda balsts/kāja – zemē ierakts viens vai divi baļķi 100 mm – 150 mm diametrā vai 100 mm x 100 mm līdz 150 mm x 150 mm brusa; - stenda balsta/kājas izgatavošanai var izmantot arī metāla profilus; - informācijas planšetes stiprināšanai domātā pamatne izgatavojama no 9 mm – 15 mm mitrumizturīga saplākšņa un pieskrūvējama pie balsta un šķērskoka, kas papildu stiprībai iestrādāts balstā; pamatni var veidot arī no cita vienlaidus materiāla, piemēram, plastikāta, kompozīta vai metāla. Informācijai skat. https://www.daba.gov.lv/lv/media/12780/download 3.lpp. | 5 gb. |
| Galds ar diviem soliem GS A tips | Specifikāciju skat. https://www.daba.gov.lv/lv/media/12807/download | 1 kompl. |
| Cita informācija | - pretendents nodrošina preču piegādi uz Stompaku purva teritoriju Susāju pagasta Balvu novadā un to uzstādīšanu; - garantijas laiks – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas |  |

* Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

□ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Amats, vārds uzvārds, paraksts________________

Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.