1.pielikums

Tirgus izpētei

“Kraukļevas tilta remontdarbi Balvu novada Rugāju pagastā”

(ID Nr. BNP TI 2023/130)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Kraukļevas tilta remontdarbi Balvu novada Rugāju pagastā”

(ID Nr. BNP TI 2023/130)

DARBU APJOMU SARAKSTS

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TILTA BRAUKTUVE |  |  |
| 1. | Tērauda margu remonts, tīrīšana, gruntēšana un krāsošana (4.,6.attēls) | m | 36 |
| 2. | Ceļa zīmju 906, 907 uzstādīšana (17.attēls) | gab. | 4 |
|  | TILTA LAIDUMS |  |  |
| 3. | Laiduma konstrukcijas betona virsmu tīrīšana ar smilšustrūklu (7.,8.,9.,14. attēls) | m2 | 60 |
| 4. | Bojātā betona remonts ar remontjavu (7.,8.,9.,14.attēls) | m3 | 0,3 |
|  | BALSTI, KONUSI (GALA SIENAS) |  |  |
| 5. | Šķembas konusa nostiprināšanai pie krasta balstiem (10., 13.attēls) | m | 6 |
| 6. | Šķembas izskalojuma remontam pie krasta balsta Nr. 1 augšteces pusē (20.attēls) | m3 | 2 |