1.pielikums

Tirgus izpētei

“Trīsdaivu gaisa pūtēja piegāde Baltinavas pagasta pārvaldei”

(ID Nr. BNP TI 2023/133)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Trīsdaivu gaisa pūtēja piegāde Baltinavas pagasta pārvaldei”

(ID Nr. BNP TI 2023/133)

Pretendents nodrošina trīsdaivu gaisa pūtēja komplekta piegādi, ko var salāgot ar notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu BIOBLOKUS - AEROTENKUS BIO M - 40, kuri atbilst UTN LV 41503025399 - 01 - 05 “Biobloki-aerotenki, sērija BIO M” un Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.

Preces tehniskie rādītāji:

- motora jauda – 1,5 kW;

- ražība 1,1 m3/min;

- gaisa ražošanas iekārtas apgriezieni 1035 apgr./ min;

- diferenciālais spiediens 0,3 bar;

- ķīlsiksnu pārvads;

- raksturojošie izmēri 770x750x570 mm, svars 150 kg;

- vēlams čuguna korpuss, rotoros augsta kvalitātes tērauds, dzenošās vārstas un rotori – tērauds 45 vai tērauda 40Cr, nobalansēti;

- klusinātāji filtri;

- ar iebūvētu izplūdes vārstu;

- komplektā ar atloku kompensatoru;

- pilnībā automātisks piedziņas siksnu spriegošanas mehānisms;

- eļļas apjoms 1,2 – 1,5 l

Pretendents nodrošina preces piegādi (Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov.)

Pretendenta piedāvātais trīsdaivu gaisa pūtējs (marka, modelis, ražotājvalsts): __________________________________

□ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Amats, vārds uzvārds, paraksts ____________

Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.