1.pielikums

Tirgus izpētei

“Prožektoru piegāde un uzstādīšana Balvu novada Kultūras pārvaldes

struktūrvienībai Kubulu Kultūras namam”

(ID Nr. BNP TI 2024/106)

[uz uzņēmuma veidlapas]

TEHNISKĀ SPECIFIKACIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Prožektoru piegāde un uzstādīšana Balvu novada Kultūras pārvaldes

struktūrvienībai Kubulu Kultūras namam”

(ID Nr. BNP TI 2024/106)

| Iekārta | Specifikācija | Skaits |
| --- | --- | --- |
| Prožektors | Barošanas avots: no 100 līdz 240 V maiņstrāva, ar vēlamajiem 50/60 Hz. Enerģijas patēriņš: līdz 110 W. Vēlamā IP klasifikācija: IP20. Vēlamā aizsardzības klase: I klase. Vēlamais lampas tips: LED lampa. Vēlamais LED: 1 x COB (chip-on-board) 100 W. Krāsu temperatūra: ne mazāk kā 3000K. Vēlamais zibspuldzes ātrums: no 0 līdz 25 Hz. Vēlamo DMX kanālu skaits: 1; 2; 3. DMX ieeja: ne mazāk kā 3 kontaktu XLR (M) stiprinājuma versija. DMX izeja: ne mazāk kā 3 kontaktu XLR (F) montāžas versija. Vēlamais barošanas pieslēgums: tīkla ievade P-Con, montāžas versija barošanas avota vads ar drošības spraudni. Vēlamā dzesēšana: ar temperatūru regulējams ventilators. Vēlamā kontrole: DMX; Light J programmatūra. Krāsu renderēšanas indekss (CRI): no 90 līdz 100. Sijas leņķis: no 11 līdz 48 °. Sijas leņķis (1/2 pīķa): no 11 līdz 35 °. Sijas leņķis (1/10 pīķa): no 15 līdz 48 °. Apgaismojums luksos (lx): šaurs WW 3m: ne mazāk kā 15535 lx, 6m: ne mazāk kā 3666 lx; platais WW 3m: ne mazāk kā 2387 lx, 6m: ne mazāk kā 654 lx. Displeja tips: ne mazāks kā 4 ciparu 7 segmentu LED displejs. Vēlamie izmēri: platums: ne lielāks kā 26,0 cm; dziļums: ne lielāks kā 43,5 cm; augstums: ne lielāks kā 37,5 cm. Vēlamā korpusa krāsa: melna. | 4 |
| Prožektora stiprinājumi | Savietojamība: prožektors pamērots piestiprināšanai pie griestu sijas. Rāmis: vieglākai transportēšanai ar īpaši izturīgu un nodilumizturīgu materiālu, kas piešķir montāžai stingrību. Vēlamā stiprinājuma krāsa: melna. | 4 |
| Uzstādīšana | Prožektors tiek stiprināts uz pasūtītāja norādītas griestu sijas. | 1 |

☐ (atzīmēt, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

[Amats, vārds uzvārds, paraksts] ________________

Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.