1.pielikums

Tirgus izpētei

3x3 basketbola laukuma mākslīgā seguma uzstādīšana Balvu

Sporta skolas stadionā, Sporta ielā 8, Balvos

(ID Nr. BSS TI 2026/1 )

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

3x3 basketbola laukuma mākslīgā seguma uzstādīšana Balvu Sporta skolas stadionā, Sporta ielā 8, Balvos   projektu “FIBA EuroBasket2025 – Latvijas basketbola nākotnei” ietvaros

(ID Nr. BSS TI 2026/1 )

| Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Multifunkcionāls sporta segums Ultimate PLUS (BERGO/Zviedrija) vai analogs |  |
| Laukuma izmērs 15.37 m (platums) x 11.75 m (garums) spēles laukums ar drošības zonu sk. Pielikumu 1.1 , viegla ātra uzstādīšana, neslīdoša virsma, aizsardzība pret traumām pateicoties triecienus absorbējošai tehnoloģijai, segums garantē izcilu bumbas atlēcienu, nav nepieciešama īpaša apkope, temperatūras izturība no -40C līdz +70C, ātra ūdens novadīšana, noturība pret UV starojumu, viegla uzstādīšana bez specializētiem instrumentiem, iespējama vairākkārtēja izmantošana dažādās vietās ( mobila virsma), liels flīžu izmērs (37.5 x 37.5 cm), funkcionāla un izturīga virsma |  |
| Uzkrāsotas līnijas atbilstoši 3x3 laukuma standartiem |  |
| ITF un FIBA sertificēts, perforētu PP materiāla plāksnīšu segums no UV staru noturīga materiāla, kas nodrošina tūlītēju lietus ūdeņu drenāžu. paredzēts aktīvai slodzei āra apstākļos ( jāiesniedz sertifikāti). |  |
| Ieklāšana uz iepriekš sagatavotas asfalta vai betona virsmas, ar slīpumu 0.5%. Komplektācijā iekļautas nepieciešamās deformācijas šuves un apmalītes. |  |
| Viegli kopt, viegli nomainīt un ekspluatēt, izmantot ziemā, uzlejot ledu. |  |
| Krāsa sarkana (atbilstoša EN 14877:2016) |  |
| Tehniskās īpašības. Slīdēšanas pretestība sausā stāvoklī: Vairāk nekā 80 Ptv (atbilstoši EN 13036-4). Slīdēšanas pretestība mitrā stāvoklī: Vairāk nekā 55 Ptv (atbilstoši EN 13036-4). Triecienu absorbcija ar papildus pamatni Vairāk nekā 25%: (atbilstoši EN 14808). Vertikālā deformācija ar pamatni: Mazāk nekā 3,5 mm ( atbilstoši EN 14809). Vertikāls bumbas atsitiens Vairāk nekā 90% (atbilstoši EN 12235). Nodilumizturība: Mazāk nekā 4,0 g (atbilstoši ISO5470-1). Ūdens infiltrācija: Vairāk nekā 150 mm/h (atbilstoši EN 12616). Krāsas maiņa: (Skala 1-5) vairāk nekā 3 (atbilstoši ISO 20105). |  |