Tehniskā specifikācija

1.Pielikums

| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits | Specifikācija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atsperšūpoles T208 “ Ponijs “ www.laukumi.lv vai ekvivalents | 1 | Atsperšūpoles sastāv no: Cinkota metāla stiprinājuma kapsulas, betonējamas zemē 530mm betonā Krāsotas metāla atsperes ar stiprinājumu – 1gab Karsti krāsota metāla roku balsti (D-260mm)– 2 gab Tonēta PVC sēdekļa stiprināta pie mitrumizturīga saplākšņa- 1 gab Krāsota mitrumizturīga saplākšņa karkasa, kas stiprināts pie metāla atsperes ar metāla leņķiem un savsarpēji samontēts ar skrūvem, uzgriežņu vietas nosedzot ar PVC aizsargvāciņiem Izmēri: Garums- 1225mm Platums- 380mm Augstums- 1348mm |
| 2. | Atsperšūpoles T232 “ Ezītis “ www.laukumi.lv vai ekvivalents | 1 | Atsperšūpoles sastāv no: Cinkota metāla stiprinājuma kapsulas, betonējamas zemē 530mm betonā Krāsotas metāla atsperes ar stiprinājumu – 1gab Karsti krāsota metāla roku un kāju balsti (D-260mm)– 2 gab Tonēta mitrumizturīga saplākšņa sēdekļa - 1 gab Krāsota mitrumizturīga saplākšņa karkasa, kas stiprināts pie metāla atsperes ar metāla leņķiem un savsarpēji samontēts ar skrūvem, uzgriežņu vietas nosedzot ar PVC aizsargvāciņiem Izmēri: Garums- 719mm Platums- 465mm Augstums- 1369mm . |
| 3. | Rotaļu komplekss T901 www.laukumi.lv vai ekvivalents | 1 | Rotaļu komplekss sastāv no: - Koka stabu cinkoti metāla paliktņi – 6 gab. - Līmēta priedes koka statņiem ar noapaļotām malām, kas pārklāti ar videi draudzīgu brūna toņa lakojumu, kas ļauj saglabāt redzamu dabīgo koka struktūru- 6gab - Koka tornis ar gruntētu 2x krāsotu mitrumizturīga saplākšņa jumtu – 1gab - Pulēta nerusošā tērauda slidkalniņš ar gruntētām un2x krāsotām mitrumizturīga saplākšņa malām -1 gab - Kāpnes ar krāsotām koka margām -1gab - Rāpšanās elements spirāles formā, kas izgatavots no cinkota un krāsota tērauda – 1gab - Gruntēta un 2x krāsota mitrumizturīga saplākšņa kāpšanas sienas, kas stiprināta pie platformas sānu malas -1gab - Rāpšanās siena, kas sastāv no cinkota, karsti krāsotiem rādiusā izliektiem balstošiem tērauda statņiem , pie kuriem piestiprinātas rādiusā izliektas tērauda cauruļu cilpas (6gab) - 1 gab - Rotaļu kompleksa izmēri: Garums-5424mm Platums-3145mm Augstums- 3525mm |
| 4. | Rotaļu komplekss TE502 „Lokomotīve” www.laukumi.lv vai ekvivalents | 1 | Rotaļu komplekss sastāv no: - Vienas platformas, ar sešiem koka statņiem. Statņi izgatavoti no līmēta priedes koka (96x96x2010/1200) ar noapaļotiem stūriem un malām. Tie pārklāti ar noturīgu, videi draudzīgu lakojumu, kas ļauj saglabāt redzamu dabīgo koka struktūru - Cinkotiem, pulverkrāsotiem metāla statņu paliktņiem -6gab, kas betonējas 530mm betona - Cinkotiem, pulverkrāsotiem tērauda rokturiem – 6gab - Gruntētiem, 2x krāsotiem mitrumizturīgā saplākšņa sānu bortiem -2gab , - Gruntētām, 2x krāsotām mitrumizturīgā saplākšņa kāpšanas sienām -3gab - Gruntēta 2x krāsota mitrumizturīgā saplākšņa jumta - 1gab - Gruntēta, 2x krāsota mitrumizturīgā saplākšņa dekoratīvajiem elementiem -12gab - Cinkotiem un karsti krāsotiem metāla rokturiem – 6gab - Lokomotīves priekšpusē piestiprināta pulēta nerūsošā tērauda slidkalniņš – 1gab, - Izmēri: Garums – 3026 Platums-1192mm Augstums-2114mm Platformas augstums – 670mm |

2.pielikums

TEHNISKAIS  UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums:______________________________________________________

| Nr. p.k. | Nosaukums | Pretendenta piedāvājums: preces apraksts (norādīt konkrētus preces parametrus un ražotāju) | Skaits | Cena par vienu vienību bez PVN | Summa par norādīto skaitu bez PVN | Summa par norādīto skaitu ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Atsperšūpoles T208 “ Ponijs “ www.laukumi.lv vai ekvivalents |  | 1 |  |  |  |
|  | Atsperšūpoles T232 “ Ezītis “ www.laukumi.lv vai ekvivalents |  | 1 |  |  |  |
|  | Rotaļu komplekss T901 www.laukumi.lv vai ekvivalents |  | 1 |  |  |  |
|  | Rotaļu komplekss TE502 „Lokomotīve” www.laukumi.lv vai ekvivalents |  | 1 |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| PVN __ % |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |  |

Piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas varētu rasties līguma izpildes laikā, tai skaitā piegādes izmaksas. Piedāvātā cena būs nemainīga visā līguma darbības laikā.